СОГЛАШЕНИЕ*

о массах и габаритах транспортных средств, осуществляющих

межгосударственные перевозки по автомобильным дорогам государств -

участников Содружества Независимых Государств

_____________

* Соглашение вступило в силу для Российской Федерации 28 апреля 2000 года.

1. Максимальные размеры транспортных средств с учетом положений

статьи 4 Соглашения не должны превышать приведенные ниже значения:

1.1. Максимальная длина:

грузового автомобиля                             - 12,00 м;

автобуса                                         - 12,0 м;

прицепа                                          - 12,00 м;

сочлененного транспортного средства              - 20,0 м;

сочлененного автобуса                            - 18,00 м;

автопоезда                                       - 20,00 м.

1.2. Максимальная ширина:

всех транспортных средств                        - 2,55 м;

изотермических кузовов транспортных средств      - 2,60 м;

1.3. Максимальная высота                         - 4,00 м.

2. Максимальные размеры транспортных  средств, указанные в  п.1

настоящего приложения,  включают в  себя размеры  съемных кузовов  и

тары для грузов, включая контейнеры.

3. Любое транспортное средство при движении должно обеспечивать

возможность поворота в пределах пространства, ограниченного  внешним

радиусом 12,50 м и внутренним радиусом - 5,30 м.

4. Максимальное   расстояние   между   осью   запора   сцепного

устройства и задней  частью комбинированного транспортного  средства

не должно превышать 12,00 м.

5. Максимальное расстояние,  измеренное параллельно  продольной

оси автопоезда, от внешней  передней точки кузова или платформы  для

установки  груза за  кабиной  до задней  внешней  точки прицепа,  за

вычетом расстояния  между  задней частью  тягача  и передней  частью

прицепа, не должно превышать 17,0 м.

6. Максимальное расстояние,  измеренное параллельно  продольной

оси автопоезда, от внешней  передней точки кузова или платформы  для

установки груза за  кабиной до задней  внешней точки полуприцепа  не

должно превышать 16,40 м.

7. Установленный в кузове транспортного средства груз не должен

выступать за заднюю внешнюю точку  автомобиля или прицепа более  чем

на 2,00 м.

8. Расстояние между задней осью грузового автомобиля и передней

осью прицепа должно быть не менее 3,00 м.

9. Горизонтально измеренное  расстояние  между осью  шарнирного

крепления полуприцепа и любой  точкой передней части полуприцепа  не

должно превышать 2,04 м.