ГОСТ 27533–87 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР МАШИНЫ ЗЕМЛЕРОЙНЫЕ РАЗМЕРЫ НАЛИВНЫХ ГОРЛОВИН ТОПЛИВНЫХ БАКОВ ГОСТ 27533-87 (ИСО 3541-85) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР МАШИНЫ ЗЕМЛЕРОЙНЫЕ Размеры наливных горловин топливных баков Earth-moving machinery. Dimensions of fuel filler opening; ГОСТ 27533-87 (ИСО 3541-85). Дата введения01.07.89 - 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Настоящий стандарт устанавливает типы и размеры наливных горловин и крышек топливных баков для землеройных машин. Основные типы землеройных машин — по ИСО 6165. Примечание. Форму горловины топливного бака устанавливает изготовитель с учетом соблюдения следующих требований: а) удобства обслуживания при заправке топливного бака; б) обеспечения достаточного размера горловины для введения топливно-раздаточного крана; в) защиты от попадания посторонних материалов в топливный бак; г) возможности применения фильтра, размер и конструкция которого обеспечивают соответствующий поток топлива при заправке топливного бака; д) возможности применения штыкового указателя уровня вместо индикатора уровня топлива. - 2. ССЫЛКИ Ссылочные документы приведены в приложении. - 3. НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ Наименования деталей наливной горловины топливного бака, указаны на черт. 1. Горловина с резьбой Горловина с байонетным замком 1 — крышка; 2 — прокладка; 3 — наливная горловина Черт. 1 Примечание. Настоящий чертеж не определяет форму горловины топливного бака. - 4. ТИПЫ И РАЗМЕРЫ Типы и номинальные размеры горловин топливных баков приведены в таблице. Тип и размер горловины выбирает изготовитель. мм Тип; Номинальный размер. С резьбой для крепления крышки; —; 50; 75; 100. С байонетным замком; 40; 60; 80; 100. - 5. РАЗМЕРЫ ГОРЛОВИНЫ С РЕЗЬБОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КРЫШКИ 5.1. Наливная горловина Размеры наливных горловин с резьбой для крепления крышки Номинальный размер; Номинальный размер резьбы d; D min; L1 min; L2 min. 50; М60´3; 50; 30; 20. 75; М90´3; 75. 100; М120´3; 100. Черт. 2 5.2. Крышка Размеры крышек с резьбой мм Номинальный размер; Номинальный размер резьбы d; L max. 50; М60´3; 18. 75; М90´3. 100; М120´3. Черт. 3 - 6. РАЗМЕРЫ ГОРЛОВИНЫ С БАЙОНЕТНЫМ ЗАМКОМ 6.1. Наливная горловина Размеры горловин с байонетным замком Размеры,мм Номинальный размер d; d2 min; d3 max; a; a max; b min; c min; e min; m max; r1 max. 40; 49; 58; 50°; 4; 6; 7; 10; 10; 16. 60; 70; 80; 40°; 4; 6; 10; 10; 11; 16. 80; 92; 105; 40°; 5; 8; 12; 12; 17; 16. 100; 113; 125; 35°; 5; 8; 12; 12; 18; 20. Черт. 4 Размеры крышек с байонетным замком мм Номинальный размер; g max; d1 min; h min; f max; L max; r2 max. 40; 39; 59; 6; 10; 47,5; 8. 60; 59; 81; 7; 10; 68,5; 11. 80; 79; 106; 8; 13; 90; 14. 100; 99; 126; 8,5; 13; 110; 14. Черт. 5 Примечание. Настоящий чертеж не определяет форму крышки. - 7. КРЕПЛЕНИЕ КРЫШКИ Крышку следует постоянно крепить к топливному баку или к машине при помощи цепи, троса и других приспособлений, подходящих к типу машины или типу топлива. - ПРИЛОЖЕНИЕ Обязательное - ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ Раздел, подраздел, пункт, в котором приведена ссылка; Обозначение соответствующего стандарта ИСО; Обозначение отечественного нормативно-технического документа, на который дана ссылка. 1; ИСО 6165; —. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. ВНЕСЕН Министерством строительного, дорожного и коммунального машиностроения СССР 2. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.12.87 № 4693 введен в действие государственный стандарт СССР, ГОСТ 27533–87, в качестве которого непосредственно применен международный стандарт ИСО 3541–85, с 01.07.89 СОДЕРЖАНИЕ 1. Назначение и область применения. 1 2. Ссылки. 1 3. Наименование деталей. 1 4. Типы и размеры.. 2 5. Размеры горловины с резьбой для крепления крышки. 2 6. Размеры горловины с байонетным замком.. 4 7. Крепление крышки. 5 Приложение. Ссылочные нормативно-технические документы.. 5. Link to this page: http://rgost.ru/gost/podemno-transp.oborud./gost-27533-87-iso-3541-85-mashiny-zemlerojnye.-razmery-nalivnykh-gorlovin-toplivnykh-bakov.html